- 采购需求

# 采购清单

| 类别 | 标项号 | 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 单位 | 预算单价 (万元） | 预算金额 (万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机 | 1 | 1 | 小型侦查无人机A | 飞行器套装及配件 | 2 | 套 | 4.25 | 8.5 |  |
|  |  | 2 | 小型侦查无人机B | 飞行器套装及配件 | 2 | 套 | 4.45 | 8.9 |  |
|  |  | 3 | 系留照明无人机 | 飞行器套装及配件 | 1 | 套 | 11 | 11 |  |
|  |  | 4 | 辅助救援无人机（核心产品） | 飞行器套装及配件 | 4 | 套 | 13.57 | 54.28 |  |
|  |  | 5 | 无人机挂载：云台喊话器A | 挂载：云台喊话器A | 1 | 套 | 1.6 | 1.6 |  |
|  |  | 6 | 无人机挂载：云台喊话器B | 挂载：云台喊话器B | 3 | 套 | 5 | 15 |  |
|  |  | 7 | 无人机挂载：抛投器 | 挂载：抛投器 | 4 | 套 | 0.52 | 2.08 |  |
|  |  | 8 | 无人机挂载：探照灯 | 挂载：探照灯 | 5 | 套 | 1.2 | 6 |  |
|  |  | 9 | 无人机电池 | 无人机电池 | 3 | 套 | 0.18 | 0.54 |  |
| 预算金额总计： |  |  |  |  |  |  |  | 107.9 |  |

# 技术参数

| 序号 | 标项名称 | 数量(个、件、套) | 性能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型侦查无人机A | 2 | 内含飞行器*1、飞行电池*5、带屏遥控器*1、桌面三联充（100W)*1、飞机运输箱*1、桨叶*3对、桨叶保护罩*2套、microSD卡128G*1、TD-LTE 无线数据终端传输模块套件（含模块安装套件、物联网卡）*1等 另 配 ： 1、一年飞行器机身险和第三者责任险(100万)无免赔； 2、喊话器*1； 一、飞行器： 1.1.无人机重量（无配件）≤950g； 1.2.★最大起飞重量≥1000g； 1.3.★尺寸（长×宽×高）折叠≤230×100×100mm；1.4.对角线轴距≤390 mm； 1.4.最大上升速度≥8 m/s； 1.5.最大下降速度≥6 m/s； 1.6.最大水平飞行速度≥20m/s； 1.7.最大飞行海拔高度≥6000 米； 1.8.最长飞行时间≥40分钟； 1.9.最大可抗风速≥10米/秒； 1.10.★卫星定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位；1.12.感知系统：六项或全向避障，辅助红外避障； 1.11.工作环境温度： -10°C至40°C； 1.12.★广角相机：1/2”CMOS,最大支持8000×6000以上照片尺寸，有效像素4800万； 1.13.★长焦相机：1/2”CMOS,最大支持4000×3000以上照片尺寸，有效像素1200万，数字变焦8倍(混合变焦56倍)； 1.14.★热成像相机：分辨率640×512@30fps,数字变焦28倍； 1.15.★热成像灵敏度≤50 mk@F1.1,测温方式：点测温、区域测温； 1.16.测温范围： -20℃至150℃(高增益模式)；0℃至500℃(低增益模式)； 1.17.无人机能够接入浙江省消防救援总队无人机管控平台。(投标时提供所投设备厂家接入承诺函或设备接入图示)； 二、遥控器： 2.1.具备双频工作模式，分辨率真1920×1080,≥5英寸1000尼特高亮显示屏 (可显示飞行器飞行信息，包括飞行器电池电量，飞行高度，飞行距离，飞行速度，相机参数设置等),支持HDMI视频输出接口； 2.2.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥15公里；2.3.内置电池锂离子电池≥5000 mAh,续航时间≥2.5小时； 2.3.最大图传支持720p@30fps； 三、智能飞行电池： 3.1.容量≥4900 mAh，重量≤340g ； 四、具备TD-LTE 无线数据终端传输模块（可内置或外置，如外置需配套安装支架和连接线），如原有图传信号受遮挡或干扰，可借助 4G 网络操控无人机。 五、无人机保险机身险：在设备激活的第一年内，享有与设备主体等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的免费维修服务，并赠送1次无人机常规保养服务。第三者险（100W）：单次限额50W，无免赔。 |
| 2 | 小型侦查无人机B | 2 | 含：飞行器*1、飞行器电池*5、带屏遥控器*1、桨叶*6对、桨叶保护罩*3套、桌面三联充（100W）*1、microSD卡128G*1、飞机运输箱*1、TD-LTE 无线数据终端传输模块套件（含模块安装套件、物联网卡）*1、喊话器*1。 另 配 ： 1、一年飞行器机身险和第三者责任险(100万)无免赔 2、喊话器*1 一、飞行器 1.1.无人机重量（无配件）≤950g 1.2.★最大起飞重量≥1000g 1.3.★尺寸（长×宽×高）折叠≤230×100×100mm 1.4.对角线轴距≤390 mm 1.5.最大上升速度≥8 m/s 1.6.最大下降速度≥6 m/s 1.7.最大水平飞行速度≥20m/s 1.8.最大飞行海拔高度≥6000 米 1.9.最长飞行时间≥40分钟 1.10.最大可抗风速≥10米/秒 1.11.★卫星定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位 1.12.感知系统：六项或全向避障，辅助红外避障 1.13.工作环境温度： -10°C至40°C 1.14.★广角相机：1/2”CMOS,最大支持8000×6000以上照片尺寸，有效像素 4800万 1.15.★长焦相机：1/2”CMOS,最大支持4000×3000以上照片尺寸，有效像素 1200万，数字变焦8倍(混合变焦56倍) 1.16.★热成像相机：分辨率640×512@30fps,数字变焦28倍 ★热成像灵敏度≤50 mk@F1.1,测温方式：点测温、区域测温 1.17.测温范围： -20℃至150℃(高增益模式);0℃至500℃(低增益模式) 1.18.无人机能够接入浙江省消防救援总队无人机管控平台。(投标时提供所投设备厂家接入承诺函或设备接入图示) 二、遥控器 2.1.具备双频工作模式，分辨率真1920×1080,≥5英寸1000尼特高亮显示屏 (可显示飞行器飞行信息，包括飞行器电池电量，飞行高度，飞行距离，飞行速度，相机参数设置等),支持HDMI视频输出接口 2.2.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥15公里 2.3.内置电池锂离子电池≥5000 mAh,续航时间≥2.5小时 2.4.最大图传支持720p@30fps 三、智能飞行电池 3.1.容量≥4900 mAh，重量≤340g 四、其它配件 4.1.TD-LTE 无线数据终端传输模块：具备TD-LTE 无线数据终端传输模块（可内置或外置，如外置需配套安装支架和连接线），如原有图传信号受遮挡或干扰，可借助 4G 网络操控无人机。 4.2.喊话器外形尺寸(长×宽×高）≤115×82.0×55mm,重量85±2克，1 米处最大响度100dB 五、无人机保险机身险：在设备激活的第一年内，享有与设备主体等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的免费维修服务，并赠送1次无人机常规保养服务。第三者险（100W）：单次限额50W，无免赔。 |
| 3 | 系留照明无人机 | 1 | 一体式系留控制平台1台内含（飞行器1架，照明模块1个，遥控器1个、背负包1个）、变频发电机1台、户外电源1台； 一、一体式系留照明平台： 1.1.一体式设计：飞行器+照明模块+控制平台为一体式设计； 1.2.启动时间：操作简单无需专业飞手，可在5分钟内启动升空工作； 1.3.控制平台功能：显示工作数据，支持一键启动和降落控制； ★1.4.供电电缆：≥50米航空复合线缆，具备自动收放线功能； 1.5.线缆直径：薄膜绝缘层1.25±0.1mm；6、线缆线径：复合线缆线径1.00mm²； 1.6.线缆防护：高强纤维外护层2.0mm； 1.7.耐电压：1500V（AC）不击穿（60S）； 1.8.地面防护：防护杆高度≥1600mm，手工安装防止地面人员误触碰； 1.9.供电方式：变频发电机、外置电池、市电； 1.10.输入电流：220VAC,50hz； 1.11.输出保护：≥5A，机载电源自动保护； 1.12.短路保护：短路电流额定 200%，排障后自动恢复正常； ★1.13.重量（不含发电机）：≤19kg； 1.14.便携性：单兵背负式设计，需配备军用独立背包； 二、飞行器（照明模块）： 2.1.4轴，对称电机轴距：≤350mm； - ★2.2.起飞重量（含照明模块）：≤1.5kg；小型化设计，安全可靠； - ★2.3.卫星定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位； - 2.4.悬停精度：垂直：≤1m，水平：≤0.5m； - 2.5.最大旋转角：俯仰轴：≥300°/s，航向轴：≥150°/s； - 2.6.最大俯仰角度：25°； - 2.7.最大上升速度：3 m/s，最大下降速度：2 m/s，最大水平飞行速度：20 km/h； - ★2.8.最大可承受风速：15m/s（按 7 级大风高度20米测试）； - 2.9.最大抗雨:24.5L/Min； - 2.10.抗水等级：IPX4； - 2.11.防尘等级：IP5X； - 2.12.最大起飞海拔高度≥4500 m； - 2.13.可采用市电供电、发电机、备用电源供电； - ★2.14.飞行（悬停作业）时间：保障供电情况下可持续悬停作业≥12小时； - 2.15.无人机异常断电保护：无人机可正常应急降落； - 2.16.桨叶材质：柔性聚碳酸酯； - 2.17.尺寸：≥长290mm*宽290mm*高200mm； 三、照明模块： 3.1.光源：采用品牌LED光源，立体式灯珠结构； 3.2.功率≥600w； 3.3.光效≥140Lm/w； ★3.4.光通≥10万lm； ★3.5.照度≥100lx； 3.6.工作高度≥ 50m； 3.7.照明范围≥3500m²-7000m²； ★3.8.灯组±90度可调实现平射功能，可侧向照明； 四、变频发电机： 4.1.功率≥额定2.2kw/最大2.4kw； 4.2.重量≤21kg。 五、户外电源 5.1.功率≥2200W； 5.2.容量≥2000Wh； 5.3.重量≤20kg |
| 4 | 辅助救援无人机 （核心产品） | 4 | 1、（内含飞行器*1，飞行器电池（块）*2，遥控器*1，遥控器外置电池*1，电池箱*1） 2、一年飞行器机身险和第三者责任险（100万） 3、另配飞行器电池（块）*8 4、另配遥控器外置电池*1 5、上置单云台组件*1 6、下置双云台组件*1 7、128G内存卡*1 一、 飞行器 ★1.1. 尺寸（折叠，包含桨叶）≤430×420×430 mm（长×宽×高） 1.2. 对称电机轴距≤900 mm 1.3. 重量（含下置单云台支架）空机重量（含双电池）：≤6.5 kg ★1.4. 最大起飞重量≥9 kg 1.5. 工作频率：支持双频2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz 1.6. 最大上升速度≥6 m/s 1.7. 最大水平飞行速度≥20 m/s 1.8. 最大飞行海拔高度≥7000 m 1.9. 最大可承受风速≥12m/s 1.10. 最大飞行时间≥55 min ★1.11. 云台接口能匹配喊话器、探照灯、抛投器等辅助挂载，支持云台安装方式：下置单云台、上置单云台；下置双云台；下置单云台+上置单云台；下置双云台+上置单云台 1.12. IP 防护等级≥IP55 ★1.13. 集成飞行相机，30 fps时分辨率≥1080p 1.14. 避障功能：具备六向30M双目视觉避障及六向红外避障 ★1.15. 卫星定位：可选择屏蔽GPS仅使用北斗定位；机身集成厘米级定位模块 二、 遥控器 2.1. 具备双频工作模式，显示屏≥7英寸，2K及以上分辨率（可直接显示飞行器飞行信息，包括飞行器电池电量，飞行高度，飞行距离，飞行速度，相机参数设置等）； 2.2. 外置电池容量≥4900 mAh；内置电池容量≥6000 mAh，内置电池续航时间≥ 3 小时； 2.3. 对无人机及其挂载设备实施有效控制及图像传输的距离（无干扰、无遮挡）不小于15km，具备双遥控器与飞行器进行接力遥控功能 2.4. 支持同时接收FPV镜头和主相镜头的两路画面；具有 HDMI视频输出接口，USB、CAN总线扩展接口，支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕，支持连接平板，图传分辨率支持1080高清图传 三、 智能飞行电池 3.1. 容量≥5800 mAh，具备低温自加热功能 3.2. 双电池冗余技术，并联供电，当一块电池出现故障时，飞行器应仍能正常工作 四、 智能电池箱 4.1. 具备多个电池接口，可为最多8块飞行器电池和4块遥控电池进行充电 4.2. 具备智能充电模式，支持优先充满 |
| 5 | 无人机挂载：云台喊话器A | 1 | ★1.1. 尺寸≤140mm*140mm*125mm ★1.2. 重量≤560g 1.3. 防护等级≥IP43 ★1.4. 最大音量≥130db 1.5. 声音传播距离≥500m 1.6. 俯仰角度：0°- 90° 1.7. 控制距离：中国移动4G信号覆盖范围内 1.8. 喊话方式：实时/录音/音频文件上传/背景音/文字转语音 1.9. 音频文件储存格式：mp3/wav/m4a/flac/aac |
| 6 | 无人机挂载：云台喊话器B | 3 | ★1.1. 重量≤2500g ★1.2. 尺寸≤225*272*222 mm ★1.3. 最大音量≥140dB 1.4. 声音传播距离≥1000m ★1.5. 功率≥200w 1.6. 俯仰角度：自动调节0°---60° 1.7. 通信链路：无人机链路、4g链路 1.8. 载荷接口：快拆接口 1.9. 控制距离：与无人机控制距离相同 1.10. 工作温度：-20C°-----40C° 1.11. 供电方式：无人机云台接口供电 1.12. 喊话装备：4g链路手持麦 |
| 7 | 无人机挂载：抛投器 | 4 | ★1.1. 尺寸：最大高度78mm，最大直径78mm 1.2. 重量≥320g±5g ★1.3. 可同时挂载4个抛投物并依次进行抛投；数码显像管显示上料位置；最大负载20KG，单抛投钩最大负载10KG，（实际负载已无人机负载为准）；可快速拆装 1.4. 工作温度≥-20~40度 |
| 8 | 无人机挂载：探照灯 | 5 | ★1.1. 重量≤750g ★1.2. 尺寸≤126*135*168mm 1.3. 供电电压：24V（PSDK+OSDK模式）；17V（PSDK模式）； ★1.4. 灯光功率≥120W（PSDK+OSDK模式）；60W（PSDK模式） ★1.5. 光通量≥13000lm 1.6. IP防护等级≥IP55 1.7. 控制角度：俯仰-110°~ +40° 1.8. 水平：全向360° 1.9. 电源：无人机云台接口供电 1.10. 通信链路：无人机链路 1.11. 载荷接口：快拆接口 1.12. 控制距离：与无人机控制距离相同 ★1.13. 工作模式（包含但不局限）：常亮、爆闪，锁定目标跟随，亮度调节，云台角度调 |
| 9 | 无人机电池 | 3 | 1.容量≥5000 mAh 2.电池类型：LiPo 4S 3.5℃≤充电环境温度≤40℃ |

三、◆商务要求

| 商务内容 | 具体商务要求 |
| --- | --- |
| ▲质保期 | 验收合格后不少于24个月。 |
| 质量保证及售后服务要求 | 1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。 2.包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。 3.费用：中标人负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。 4.保修要求：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。 5.质保期：本项目质保期按“◆商务要求”中规定的质保期要求执行，时间自货物测试完毕及采购人验收合格之日起。（若参数中质保期大于“◆商务要求”中规定的质保期要求的，以参数中明确的为准）在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，中标人负责“三包”，费用由中标人负责。 6.中标人在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。质保期满后，售后服务商应每半年不少于1次的主动回访，以便及时了解采购人的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于1次实地巡检，及时掌握货物使用情况，以及货物的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。 7.维修响应：中标人保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，应在48小时内完成更换，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供采购人使用。若中标人未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由中标人全额承担，采购人并有权直接在未付中标人的款项中予以扣除。质保期满后，在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在24 小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。 8.投标人须在投标文件中对报修、维修响应和项目组成员做出承诺，保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元或合同总价的2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 9.所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。 10.在质保期内，供应商负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因车辆交通事故或不可抗力造成的维修不在本条所列） 11.质保期外定期进行免费维护保养，服务商应提供制造商的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。 12.供应商应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。 13.售后服务商应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经采购人盖章确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。 14.投标人应在投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务方案内容至少包括服务承诺、服务体系、售后机构、响应时间等。 |
| 培训要求 | 1.验收之前，如有必要，供应商应在供货后一个月内安排不少于两天时间为采购人提供使用培训和日常维管培训。 2.设备软件如有升级，供应商应安排免费专项培训保证采购人能继续正常使用。 3．供应商每年开展的例行性免费培训不得少于1次，培训地点、形式由采购人确定，并做到在整个货物使用寿命期间的技术咨询。 4.投标人须对培训或售后服务做出承诺，承诺内容包括但不仅限于以下方面：负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由投标人支付。若中标人违约，每次按5000元或合同总价的2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 5.投标人应在投标文件中提供针对本项目的培训方案。 |
| 交货时间 及地点 | ▲交货时间：合同签订之日起60天完成交货。 地点：采购人指定地点（以合同为准）。 |
| ▲履约保证金 | 1.合同签订后7个工作日内,中标人向采购人支付中标价1%的履约保证金（履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交）。 2.履约保证金在验收合格1年后后凭《无质量疑义证明文件》，30天内全额无息退还。 |
| ▲付款条件 | 本合同签订且在收到乙方根据甲方要求为甲方或甲方相关预算单位开具的等额有效发票后25个工作日，甲方或甲方相关预算单位向乙方预付合同总金额的40%作为预付款；全部货物交货、经采购人验收合格并经采购人委托的第三方审价机构审计完成,凭《装备验收单》和审计意见支付剩余合同金额。采购人凭中标人提供的等额有效发票进行付款。 |
| 验收方案 及要求 | 本项目将严格按照政府采购相关法律法规、行业管理规定的要求进行验收，投标人应在投标文件中提供针对本项目的验收方案。对产品技术性能指标验收不合格的（包含所供货物与合同约定不一致的），采购人应督促中标人限期整改，整改期限原则上不超过30天，整改完成后进行复验，复验不合格的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。 |
| ▲制作RFID数字管理标签 | 交货前，所有器材供货厂家须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息（包括车辆以及随车器材），根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标人提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。供应商必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式自拟)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，供应商不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。RFID标签的安装方案请联系浙江省消防救援装备物资综合保障平台客服人员，无法申请部局编码的产品也需要申请浙江消防救援装备物资综合保障平台编码。客服电话：13361648122，13022636979。 |
| 其他要求 | 1.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。 2.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。 3.▲对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）。 |